Apex Locater Teknik Şartnamesi

- Cihaz 3D, renkli, TFT dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz renkli ekran olup 4 farklı renk ile kanal boyu mesafesini birebir ekran üzerinde sesli uyarı ile beraber ölçebilmelidir.

- Cihaz kuru ve yaş kanallarda anatomik apex değeri ölçebilmeli ve ekran üzerinde görsel olarak göstermelidir.

- Ana ekran üzerinde ses seviyesi sembolü, batarya göstergesi, ayar sembolü bulunmalıdır.

- Cihaz, kullanılmadığı takdirde 5 dk içinde otomatik olarak kapanmalıdır.

- Cihaz, Tak ve başla, Tak ve kontrol et özellikleri ile gelişmiş kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

- Otomatik kalibrasyon yapabilmelidir.

- Cihaz menü bölümünde Dr’s Choice, Check, Demo, Ekran Parlaklığı, Ekran arka fonu, Ses tipi seçenekleri ayarlanabilmelidir.

- Check modu sayesinde ölçüm kablolarının ve cihazın çalışırlığının otomatik olarak kontrolü sağlanabilmelidir.

- Cihazın katlanmış halinde Genişliği 101mm, Uzunluğu 110mm, Kalınlığı 27mm ve Açık haliyle Yüksekliği 97 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 350 Gr olmalıdır.

- Cihaz 3,5” TFT dokunmatik renkli ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte bir şarj aleti, çalışmasını denemek için bir kontrol fişi, bir ölçüm kablosu, iki dudak klipsi, iki eğe klipsi, bir deneme probu bulunmalıdır.

- Cihaz şarj edilebilir NiMH (Nikel Metal Hibrit) bataryaya sahip olmalıdır.