Prf Santrifüj Cihazı Teknik Şartnamesi

- L-Prf masa tipi santrifüj cihazı olmalıdır.

- L-Prf santrifüj cihazı ile deney tüpleri, mikro plakalar, falcon tüpleri santrifüj edilebilmelidir.

- L-PRF elde etmede kullanılan santrifüj makinasının devri ve çalışma süresi ayarlanabilmeli ve dijital göstergeye sahip olmalıdır.

- Devir ayarı 100 devirlik artışlarla gerçekleştirilmelidir. (100 rpm – 6000rpm arasında ayarlanabilir.)

- Devir süresi 0 - 99 dakika arasında 1'er dakikalık ayarlamalarla sağlanabilmelidir.

- Santrifüj cihazında otomatik dengesiz yük kesicisi olmalı,  santrifüj dengesizlik durumlarında cihaz otomatik olarak durmalıdır.

- Santrifüj esnasında cihazın kapak kilit mekanizması devrede olmalı ve kapak açılmamalıdır.

- Santrifüj cihazı, klinik ortamında hekime ve hastaya rahatsızlık vermeyecek kadar sessiz çalışmalıdır.

- Santrifüj makinası 220V alternatif akım şehir voltajı ile çalışmalıdır.

- Santrifüj makinası üretim hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garanti kapsamında olmalıdır.

- Santrifüj cihazı ile birlikte kan alımında kullanılmak üzere 24 adet güvenlikli kan alma seti, 1 adet turnike ve 100 adet boş 9 ml tüp verilmelidir.

- PRF setinin içerisinde elde edilen PRF’i gerekli kalınlığa ve biçime getirmek için gerekli kapları içeren Prf Box kiti, PRF’i tutmak için pens, kesmek için makas bulunmalıdır. Belirtilen tüm elemanlar 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Santrifüj cihazı FDA onaylı olmalıdır.

- Santrifüj cihazı Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.

- Firma kurulumu yapacaktır ve garanti süresi kurulum yapıldığı gün başlayacaktır.