Sedasyon Cihazı Teknik Şartnamesi

- Cihaz Azot Protoksit (N2O) ve oksijen ile tüm dünyada güvenirliliği ispatlanmış “Bilinçli Sedasyon” yönteminin uygulanmasında kullanılmalıdır.

- Cihaz yardımıyla hastada rahatlama hissi uyandırılmalı, duygusal stres azaltılmalı, ağrı algısı ve endişe durumu ortadan kaldırılmalı böylece hekimin işi kolaylaştırılmalıdır.

- Cihaz özellikle ileri derecede engelli olmayan ( diş hekimi ile iş birliği halinde olabilecek durumdaki engelliler için ) engelli kliniklerinde, pedodonti ve implantoloji uygulamalarında kullanılabilmelidir.

- Cihazın tekerlekli kabinli ve duvara monte olmak üzere iki farklı modeli bulunmalıdır.

- Cihazın tekerlekli kabinli modeli 5,10 ve 14 litrelik gaz tanklarını içinde barındırabilecek şekilde raf sistemi olmalıdır.

- Cihazın tekerlekli modelinde tüpleri sabitleyecek çırtlı kayış tertibatı olmalıdır.

- Cihazın Azot Protoksit ve Oksijeni aynı anda verebilen, hasta burnuna takılabilen hortum bağlantısı ve tahliye hortumu olmalıdır.

- Cihazın içinden 3 adet farklı boyutlarda burun maskesi çıkmalıdır.

- Mobil Cihazın Oksijen ve Azot Protoksit tüpleri olmadan boş ağırlığı 42 kg.’dan fazla olmamalıdır.

- Cihaz üzerinde oksijen, Azot Protoksit (N2O) tankları için, regülatör, ventilasyon balonu ve otomatik akış kontrol sistemi olmalıdır.

- Kontrol panelinde 3 adet ayar tuşu olmalı ve bu tuşlar şu şekilde olmalıdır:

O2 Akış Tuşu: Oksijen uygulanma oranını göstermelidir. En yüksek değeri %30 olmalıdır.

Acil Oksijen Tuşu: Acil durumlarda hastanın saf oksijen almasını sağlamalıdır.

Azot Protoksit (N2O) Akış Tuşu: Azot protoksit uygulanma oranını göstermelidir. En yüksek değeri %70 olmalıdır.

- Cihazın kullanımı için gerekli olan oksijen ve azot protoksit 10 lt’lik tüplerin temini istendiğinde firma tarafından yapılabilmelidir.

- Kurulumu firma tarafından yapılacak olup, garanti süresi kurulum yapıldığında başlar.