Piezo Cerrahi Cihazı Tip 2

- Cihaz çalışma frekansı 28-36 kHz aralığında olmalıdır.

- Feed-Back, Push-Pull, Auto tuning ve Cruise control sistemine sahip olmalı, bu sistem sayesinde sert doku (kemik) kesimi esnasında hiçbir güç kaybına uğramamalı.

- Kesim esnasında karşılanan dirence göre, DPSI akıllı sistemi devreye girerek sert dokuda kesim performansı %30 arttırılmalı ve yumuşak dokuda daha güvenli olması için %10 güç otomatik olarak azaltılmalı.

- Elektrik gücü: 100 - 230VAC - Frekans: 50 Hz/60 Hz – ve çıkış gücü: 150 - 230 VA

- Cihaz ile birlikte verilen el parçasının hortumu yumaşak ve esnek malzemeden yapılmış olmalı, el parçası hafif ve ışıklı (LED özellikli 100 000Lux) olmalıdır.

- El parçası içerisinde 6 adet seramik yüzük bulunmalı ve kesim aşamasında güç kaybına uğramamalı.

- Cihazın el parçası üzerinde markası ve modeli, seri numarası, CE logosu ve kaç derecede otoklavlanabilir olduğu belirgin olmalıdır.

- El parçası tedaviden sonra kafa kısmı sökülebilir olmalı ve hortumu ile birlikte 134 derecede otoklavlanabilir olmalı.

- Cihaz kompakt olmalı ve cihaz üzerindeki dokunmatik tuşlarla kemik yapısına göre D1 – D4 seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Cihaz 251 x 160 x 271mm ebatlarında ve 3.5kg ağırlığında olmalı.

- İrrigasyon akışı en az 10ml en fazla 120ml/dakikaya çıkabilecek kapasitede olmalıdır.

- El aletinin hortum uzunluğu 2 m olmalı ve opsiyonel olarak 2.9 m uzunluğunda istenildiğinde alınabilmelidir.

- Cihaz UBB kayıtlı olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte 1 adet Essential cerrahi set, 1 adet LED el parçası, 1 adet dynamometric anahtar, 1 adet multifonksiyonel ayak pedalı, 1 irrigasyon braket, 1 el parçası tutucu, 2 adet otoklavlanabilir fizyo hortumu, 5 adet otoklavlanabilir irrigasyon klips, 15 adet steril perforatör verilmelidir.

- Cihaz ile birlikte verilen otoklavlanabilir fizyo hortumu maksimum 30 kez otoklavlanabilir olmalıdır.

- El aletlerine uyumlu aynı marka ultrasonik ve cerrahi uçlar kurum tarafından seçilerek alınacaktır.

- Cihaz ayak pedalı fonksiyonel olmalıdır, ayak pedalı üzerinden kemik yoğunluğu seçimi ve irrigasyon seviye ayarlarıda yapılabilir olmalı.

- Uçları cerrahi kullanıma uygun olmalı, her ucun üzerinde ait olduğu numara belirgin olarak yazılı olmalı ve otoklavlanabilir olmalı.

- Cihaz ile birlikte verilen Essential cerrahi set içerisinde (cihaz ile aynı marka) toplam 6 adet uç olmalıdır. Bu uçlar kemik cerrahi, diş çekimi ve sinüs lifting tedavi işlemlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olmalı.