Ağız içi Tarayıcı Teknik Şartnamesi

- Gerçeklik (doğruluk): 6.9 ± 0.9 µm, Hassasiyet (tutarlılık): 4.5 ± 0.9 µm parametrelerinde diş taraması yapabilmelidir.

- Ağız içinde herhangi bir sprey kullanmaksızın kolayca tarama işlemini yapabilmelidir.

- Gerçek renkli tarama yapabilmeli ve istenildiğinde diş rengi alabilmelidir.

- Ağız içerisine sokulup tarama işlemini yapan uç kısımları, hijyenik ve steril olabilmesi için kolay sökülebilir ve otoklava girebilir olmalıdır. En az 5 adet yedek uç olmalıdır.

- Uç kısımları otomatik olarak hızlıca ısınarak, ağız içinde buğu oluşumunu önlemelidir.

- Sistem istenildiği taktirde istenilen noktaya kolay taşınabilmesi için harici bir bilgisayar (laptop veya PC) ile çalışmalıdır.

- Ağız içi tarayıcı ile taranan 3 boyutlu görüntü üzerinde ekleme çıkarma, silme ya da yeniden tarama yapabilmelidir.

- Yazılım içerisinde hastaların genel kayıtları tutulabilmeli ve randevu saatleri kaydedilebilmelidir. İstenirse hasta ile ilgili notlar ve fotoğraf kayıtları da eklenebilmelidir.

- Kolaylıkla sipariş formu girilebilmelidir. Bu sipariş formu laboratuvara gönderilen iş kayıt formu şeklinde olmalıdır.

- Tarama aparatının hasta ağzında tarama işlemi bittiğinde üzerinde kolayca koyulup alınabilecek, kolay devrilmeyecek bir standı olması gerekmektedir.

- Yazılım hasta vakalarından taranmış yüksek kalitedeki 3 boyutlu veriyi kullanarak analiz noktaları belirlenebilmelidir. Bu analiz kapanış analizi, girişi yolu analizi ve marjin belirleme gibi seçenekleri içermelidir.

- Ağız içi tarayıcısı istenildiğinde sadece alt çene ya da üst çene ya da kapanışlı tarama yapabilecek geliştirilmiş bir 3D tarama yapabilmelidir. Kapanışlı taramalarda kullanıcının isteğine bağlı olarak ilk başlangıç olarak alt ya da üst çene tarama seçeneği olmalıdır.

- Tek üye bir restorasyon taramasında; prepare edilmiş diş ve komşu dişler ile kapanışa denk gelen dişler (toplamda 6 diş) taraması tek üye restorasyon tasarımı için yeterli olabilmelidir. Küçük restorasyonlar için bütün çene taranmasına gerek olmamalıdır.

- Tarayıcı Yumuşak doku tarayabilmelidir ve istenildiğinde palatinal alan dâhil tam (full) tarama yapabilmelidir.

- Kapanışlı taranan 3 boyutlu görüntü üzerinde alt çene ya da üst çene görüntüsüne geçişler kolay olmalı ileri ya da geri gidilebilmelidir.

- Yazılım taranan 3 boyutlu görüntüde tekrar tarama gerektiren noktaları otomatik hesaplayabilmeli, kullanıcıya renkli uyarılar vererek taranacak alanları göstermeli ve sadece belirlenen bölgeyi tarayarak başa dönmeden taramayı bitirebilmelidir.

- Yazılım taranan 3 boyutlu görüntünün okluzal mesafe kontrolünü yapabilmeli, giriş yönü kontrolü ve varsa undercut bölgelerini gösterebilmelidir.

- Kullanıcı hastaya her pozisyonda tarama yapabilmelidir. Herhangi bir pozisyon mecburiyeti olmamalıdır.

19) Ağız içi tarayıcının kalibrasyonu kullanıcı tarafından kolayca yapılabilmelidir.

20) Cihazın kullanımıyla alakalı olarak bir personel eğitimi verilmelidir.

21) Kolay kullanım için Yazılım Türkçe arayüze sahip olmalıdır.

22) Cihaz çalışır vaziyette firma tarafından kurulumu yapılarak teslim edilecektir. Cihazla ilgili gerekli durumlarda internet üzerinden uzaktan bağlanabilmeli ve gerekli teknik destek verilebilmelidir.

23) Sistem 230-240 VAC / 50-60 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışabilmelidir.

24) Ağız içinden alınan görüntüler açık tarama datasını (Open STL) desteklemelidir. Bu sayede elde edilen veriler herhangi bir tasarım programında açılıp incelenebilir yapıda olmalıdır. Bu sayede elde edilen veriler dijital alt yapısı olan herhangi bir laboratuvara gönderilebilmelidir.

25) Yazılımın her aşamasında kullanıcıyı yönlendiren ve hataları engelleyen uyarı sistemi olmalıdır.

26) Dijital ölçü sisteminin bilgisayarı gerektiğinde güncellenebilmeli ve yeni yazılımlara uygun hızda çalışır hale getirilebilmelidir.

27) Görüntü alma yazılımı ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir:

a. Preparasyon bölgesinin görüntüsünün alınması

b. Antagonist dişlerin görüntüsünün alınması

c. Bukkal bölgeden alınan görüntü ile kapanışın belirlenmesi

d. Antagonist dişler ile preparasyon bölgesinin üç boyutlu görüntüsünün oluşturularak kontakt noktalarının kontrol edilmesi

e. Preparasyon bölgesinin trimlenmesi

f. Antagonist bölgenin trimlenmesi

g. Preparasyon marjininin (basamağının) belirlenmesi

h. İstenildiğinde alt ve üst çene için gingiva maskesi görüntüsünün alınması

i. İstenildiğinde restorasyon tasarımına referans olacak diş görüntüsünün alınması.