GENEL HÜKÜMLER

- Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

- Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

- Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar
bulunmamalıdır.

- Cerrahi aletlerin bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncine ve kuvvet
azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan “elastiki yapıya” sahip olmalıdır.

- Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.

- Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında
elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir.

- Cerrahi makasların ve penslerin mafsallarında boşluk bulunmamalı, yalpalama ve laçkalaşma
olmamalıdır.

- Cerrahi makasların mafsalları yumuşak hareket etmeli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır.

- Pensetlerin sabit eklemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamalı, ağız dilleri ve tırtılları aralık
bırakılmadan birbirine geçmelidir. Diş ve tırtılların aralıkları temiz olmalıdır.

- Portegüler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında ağızları
birbirine aralıksız oturmalıdır.

- Pensler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının
ağızları birbirlerine karşılıklı gelmeli ve aralık kalmayacak şekilde oturmalıdır.

- Cerrahi Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda
sterilizasyona dayanıklı olacaktır.

- Teklif edilecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2(iki) yıl garantili
olacaktır. Garanti üretici , ithalatçı ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı ürünlerin teslimi esnasında sunulacaktır.

- Talep edilen bütün aletlerin sertlik dereceleri 42-48 Hrc Rockwell standartlarında olmalıdır ve bu belge ihale dosyasında olmalıdır.

YARIK DAMAK DUDAK CERRAHİ SETİ

| ALETİN ADI | SAYI |
| --- | --- |
| Scalpel Round Handle 16cm | 1 |
| Adson Forceps 15cm Serrated | 1 |
| Adson Forceps 15cm 1×2 Teeth | 1 |
| Iris Supercut Scissors 11.5cm Straight | 1 |
| Iris Supercut Scissors 11.5cm Curved | 1 |
| Ragnell Kilner Scissors 13cm Curved | 1 |
| Supercut Plus Kelly T.C. Scissors 16cm Curved | 1 |
| Metzenbaum T.C. Scissors 18cm Curved | 1 |
| Crile Wood T.C. Needle Holder 15cm | 1 |
| Blocksma Cleft Palate Hook 18cm 3mm 2 Prong | 1 |
| Cleft Palate Raspatory 14cm #1 Left | 1 |
| Cleft Palate Raspatory 14cm #2 Right | 1 |
| Kahre Cleft Palate Raspatory 17cm | 1 |
| Mcindoe Cleft Palate Raspatory 16.5cm | 1 |
| Muco-Periosteal Retractor 19cm | 1 |
| Wang Cleft Palate Elevator 15.5cm | 1 |
| Wang Cleft Palate Elevator 18cm Right | 1 |
| Wang Cleft Palate Elevator 18cm Left | 1 |
| Wang Cleft Palate Elevator 18cm Right Angled | 1 |
| Wang Cleft Palate Elevator 18cm Left Angled | 1 |
| Castroviejo Caliper 7cm 20mm Measuring Range | 1 |
| Ring Blades for Mouth Gag | 3 |