MOBİL KAVİTRON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz supgingival, subragingival, endodonti, implant çevresi ve kavite preperasyonu fonksiyonlarında sahip ultrasonic kazıma cihazı olmalıdır.

- Cihaz üzerinde güç ayrarının yapıldığı dokunmatik panel olmalı ve çalışma gücü cihaz üzerinde led ışıklar ile gözükmelidir.

- Cihaz mobil olmalı üzerinde en az 200 ml. şişesi bulunmalıdır. Bu şişeye istenildiğinde tedavi ihtiyacına göre su, klorhexidin, sodyum hipoklorit , hidrojen peroksit konularak çalışılabilmelidir.

- Cihaz kontrol paneli üzerinde Perio, Gingiva (scaling) ve Endo modları seçilebilmeli ve kavitron güç ayarı yapılabilmelidir.

- Cihaz frekansı 28 kHz (+3) olmalıdır.

- Cihaz el parçası ışıklı olmalı ve el parçası çıkarılabilir ve otoklava girebilmelidir.

- Cihaz ile birlikte 5 adet kavitron ucu ve anahtar verilmelidir. Bu anahtar el parçasına zarar vermemesi için tork sistemine sahip olmalı fazla sıkıldığında boşa dönmelidir.

- İstenildiğinde kavite preperasyon uçları, endodontik irrigasyon ve kırık kanal aleti çıkarma uçları, subgingival  ve subragingival uçları temin edilebilmelidir.