KURŞUN ÖNLÜK (YETİŞKİN BOY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel İstek ve Özellikler:

- Kurşun önlük 0,50 mm kurşun koruyucu materyale sahip olmalıdır.

- Kurşun önlük hafif, homojen ve ince bir yapıya sahip olmalıdır.

- Koruyucu kurşun materyal esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır.

- Kurşun önlük yapımında esnek olmayan tek katlı koruyucu kurşun materyal kullanılmamalıdır.

- Kurşun önlüklerde kullanıcının rahatlığı için omuz kısmındaki basıncı azaltan pedi olmalıdır.

- Kurşun önlük kullanımı kolay olmalı, yandan yapışma bant ile sabitlenebilmelidir.

- Kurşun önlük NDK lisanslama koşullarına uygun zırhlama özelliklerinde olmalıdır.

- Kurşun önlük üretim hatalarına karşı üretici firma tarafından 2 (iki) yıl garanti belgesi teslimat aşamasında idaremize teslim edilmelidir.

- Kullanılan kumaş antibakteriyel, uzun süreli kullanıma uygun, hijyen açısından kolay silinebileni su iticiliği sayesinde su geçirmez bir yapıya sahip olmalıdır.

- Kurşun önlüklerin İSO belgelerinin bulunması gerekmektedir.

- Kurşun önlüklerde renk tercihi yapılabilmelidir.

- Ürünlerin üretiminde kullanılan radyasyon koruyucu materyale ilişkin NDK ya da TAEK test ve analiz raporu olmalıdır.

- Ürünlerin NDK ya da TAEK tarafından test edildiğine ve uygunluğunun incelendiğine dair radyasyon geçirgenliği test raporu bulunmalıdır.

- Kullanım ömrü açısından önlüğün geçirgenlik testi yapıldıktan sonra önlük kumaşının yıpranmasına karşı firma bir kerelik önlüğün kap değişimini sağlayacağını taahhüt etmelidir.

Numune Alma veya Değerlendirme: Teklifte numune getirilmelidir.

Denetim ve Muayene Metotları: Numune görülerek değerlendirilecektir.

Ambalajlama ve Etiketleme: Üzerinde markası olmalıdır.

KURŞUN ÖNLÜK (ÇOCUK BOY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel İstek ve Özellikler:

- Kurşun önlük 0,50 mm kurşun koruyucu materyale sahip olmalıdır.

- Kurşun önlük hafif, homojen ve ince bir yapıya sahip olmalıdır.

- Koruyucu kurşun materyal esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır.

- Kurşun önlük yapımında esnek olmayan tek katlı koruyucu kurşun materyal kullanılmamalıdır.

- Kurşun önlüklerde kullanıcının rahatlığı için omuz kısmındaki basıncı azaltan pedi olmalıdır.

- Kurşun önlük kullanımı kolay olmalı, yandan yapışma bant ile sabitlenebilmelidir.

- Kurşun önlük NDK lisanslama koşullarına uygun zırhlama özelliklerinde olmalıdır.

- Kurşun önlük üretim hatalarına karşı üretici firma tarafından 2(iki) yıl garanti belgesi teslimat aşamasında idaremize teslim edilmelidir.

- Kullanılan kumaş antibakteriyel, uzun süreli kullanıma uygun, hijyen açısından kolay silinebileni su iticiliği sayesinde su geçirmez bir yapıya sahip olmalıdır.

- Kurşun önlüklerin İSO belgelerinin bulunması gerekmektedir.

- Kurşun önlüklerde renk tercihi yapılabilmelidir.

- Ürünlerin üretiminde kullanılan radyasyon koruyucu materyale ilişkin NDK ya da TAEK test ve analiz raporu olmalıdır.

- Ürünlerin NDK ya da TAEK tarafından test edildiğine ve uygunluğunun incelendiğine dair radyasyon geçirgenliği test raporu bulunmalıdır.

- Kullanım ömrü açısından önlüğün geçirgenlik testi yapıldıktan sonra önlük kumaşının yıpranmasına karşı firma bir kerelik önlüğün kap değişimini sağlayacağını taahhüt etmelidir.

Numune Alma veya Değerlendirme: Teklifte numune getirilmelidir.

Denetim ve Muayene Metotları: Numune görülerek değerlendirilecektir.

Ambalajlama ve Etiketleme: Üzerinde markası olmalıdır.

TİROİD KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel İstek ve Özellikler:

- Tiroid koruyucu 0,50 mm kurşun koruyucu materyale sahip olmalıdır.

- Tiroid koruyucu hafif, homojen ve ince bir yapıya sahip olmalıdır.

- Koruyucu kurşun materyal esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır.

- Tiroid koruyucu yapımında esnek olmayan tek katlı koruyucu kurşun materyal kullanılmamalıdır.

- Tiroid koruyucu NDK lisanslama koşullarına uygun zırhlama özelliklerinde olmalıdır.

- Kurşun önlük üretim hatalarına karşı üretici firma tarafından 2 (iki) yıl garanti belgesi teslimat aşamasında idaremize teslim edilmelidir.

- Kullanılan kumaş antibakteriyel, uzun süreli kullanıma uygun, hijyen açısından kolay silinebileni su iticiliği sayesinde su geçirmez bir yapıya sahip olmalıdır.

- Tiroid koruyucunun İSO belgesinin bulunması gerekmektedir.

- Tiroid koruyucuda renk tercihi yapılabilmelidir.

- Ürünün üretiminde kullanılan radyasyon koruyucu materyale ilişkin NDK ya da TAEK test ve analiz raporu olmalıdır.

- Ürünün NDK ya da TAEK tarafından test edildiğine ve uygunluğunun incelendiğine dair radyasyon geçirgenliği test raporu bulunmalıdır.

Numune Alma veya Değerlendirme: Teklifte numune getirilmelidir.

Denetim ve Muayene Metotları: Numune görülerek değerlendirilecektir.

Ambalajlama ve Etiketleme: Üzerinde markası olmalıdır.