Apex Locator Tip 2 Teknik Şartname

- Ürün AAA 1.2V 1000 mAh NiMH sarj edilebilir pil ile çalışmalıdır.

- Ürün kök kanalı tedavisi sırasında kanal apeksinin konumlandırılması amacıyla kullanılan ürün olmalıdır.

- Ürün şarj aleti ile birlikte gelmelidir.

- Ürünün yanında aksesuar olarak klipsi, ölçüm kablosu, iki adet dudak klipsi, bağlantı kancası gelmelidir.

- Ürün kablolarını kontrol etmek amacıyla bağlantı test özelliğine sahip olmalıdır.

- Ürünün dört farklı seviyede ayarlanabilir ses ayarı olmalıdır.

- Ürün tanınmasına yardımcı olmak amacıyla demo modu içermelidir.

- Ürün kanal içinde ilerleme durmunun izlenmesini sağlayan sesli uyarı özelliğin sahip olmalıdır.

- Ürün kullanım dışı kaldıktan üç dakika sonra otomatik kapanmalıdır.

- Ürünün boyutları 66 x 55 x 18mm olmalıdır.

- Ürünün ağırlığı 55gr olmalıdır.

- Ürünün ekranı renkli LED’ler olmalıdır.

- Ürün girişi 100-240 V AC ~ 50 -60 Hz çıkışı 6 V DC ± 5% 1000mA lik harici bir şarj aletine sahip olmalıdır.

- Ürün apikal bölgesi 1.0 ile 0.0 arasında derecelendirilmiş üç çubuğa ayrılmış olmalıdır.

- Ürün Apikal öncesi uyarısı 2.0 led ışığının yanması ile başlamalıdır.

- Ürün eğe Apikali geçiğinde kırmızı bir OVER yazısı ile uyarmalıdır.