Diş Rengi Tespit Ve Kontrol Sistemi Teknik Şartnamesi

- VITA classical, VITA 3D-MASTER, IVOCLAR Chromascop, SHOFU Vintage, KURARAY Noritake ve IVOCLAR Vivodent SP E renk skalalarını tanıyabilmelidir.

- Her kullanımda otomatik kalibrasyon yapabilmelidir.

- El parçası cihaz ve yazılım bilgisayar veya cep telefonundaki yazılıma Wi-Fi kullanarak bağlanabilmelidir.

- Cihaz ucunda ışık kırılımı ve renk yansımalarını engellemek için siyah bir o-ring bulunmalıdır.

- Otoklava girebilir ve tekrar kullanıma uygun kalibrasyon tips olmalıdır.

- Orjinal paket içerisinden en az 6 adet kalibrasyon tips çıkmalıdır.

- Elde edilen veriyi Wifi ile en fazla 8 sn’de yazılıma aktarabilmelidir.

- Cihaz ile Gölge dosyası (.rpk), Ağartma ve Gölge karşılaştırması raporu (.pdf), 3 boyutlu model (stl, obj, kat) ve Hasta resimleri(jpg) çıktıları üretilebilir olmalıdır.

- %0 ile %100 arasında bir ölçekte yarı saydamlık haritası görüntüleyebilmelidir.

- Elde edilen görüntüler otomatik olarak hasta klasörüne aktarılabilmelidir.

- Görüntü üzerimde düzenleme yapılabilmelidir.

- Android ve Mac için uygun yazılıma sahip olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte hasta takip ve sipariş yazılımı ile birlikte gelmelidir.

- Bilgisayar, ağız içi tarayıcı, akıllı telefon ve tablet ile tam erişilebilir özellikte olmalıdır.

- Yazılım güncellemeleri ve geliştirmeleri ücretsiz olmalıdır.