ENDODONTİ PREKLİNİK ÇALIŞMALARI İÇİN RÖNTGEN

GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAME

- Sistem Özellikleri

- Sistem radyasyona karşı güvenli olmalıdır.

- Sistem çarpmalardan etkilenip zarar görmemesi için asgari 40 kg olmalıdır.

- Cihaz x-ışını üreten röntgen bölümü içermelidir.

- Röntgen cihazının anot voltajı 65kV, akımı 3mA ve DC tipi olmalıdır.

- Röntgen alma ve kaydetme işlem süresi en fazla 2 dakika olmalıdır.

- Sistemin mobil olması ve istenilen koşulda farklı yere konumlandırılması için 100 kg’nin üzerinde olmamalıdır.

- Sistemin boyutları 100 cm x 80 cm x 80 cm boyutlarını geçmemelidir.

- Röntgen görüntülerinin dijital olarak alınması için RVG sensöre sahip olmalıdır.

- Cihaz, yazılımı beraber teslim edilecek ve yazılım için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.

- Sistem dışarıdan bilgisayara ihtiyaç olmadan, görüntü alma ve kaydetme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Cihaz için ilave bir havalandırmaya ihtiyaç bulunmamalı ve çevreye bir zarar vermemelidir.

- Görüntüsü alınacak dişin (modelin) cihaz içinde sabit durması gerekmektedir.

- Cihaz ile alçı çenelere gömülü dişlerin görüntüsünü alınabilmelidir.

- Cihaz 220-240V 50Hz şehir elektriği ile çalışmalıdır.

- Sistem yalnızca onaylanmış kullanıcılar tarafından açılmalıdır.

- Cihaz güvenlik için kilitli kapağa sahip olmalıdır.

- Radyasyon koruması için cihazın kapağı açık konumda şutlamaya izin verilmemelidir.

- Bilimsel çalışmalarında kullanılabilmesi için pozlama süresi ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz ile alınan görüntülerin dökümantasyonu ve saklanması için dosyalama sistemine sahip olmalıdır.

- RVG sensör üstünde lazer ile işaretleme olmalıdır.

- Röntgen kafası ve RVG sensörün konumu sabit olmalıdır.

- Cihazın hem Wifi hem de kablolu internet bağlantısı olmalıdır.

- Cihazın sistemindeki tüm güncellemeleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

- Cihaz iki yıl garantili olmalıdır.