|  | BİYOGÜVENLİK ALANLARI ARASI GEÇİŞ PROSEDÜRÜ |  |
| --- | --- | --- |
| YAYIN TARİHİ:16.09.2026 | GÜNCELLEME TARİHİ: 16.09.2026 | BELGE NO: MAKÜ.HH.56 |

1. Amaç: MAKÜVET Hayvan Hastanesinde renk kodlarıyla tanımlanan biyogüvenlik alanları arasında personel, öğrenci, hasta/hayvan, ekipman ve malzeme geçişlerini standardize etmek; çapraz kontaminasyonu önlemek; steril alanların bütünlüğünü, enfeksiyöz hastalık izolasyonunu ve radyasyon güvenliğini korumaktır. 2. Kapsam: Bu prosedür hastanenin normal, düşük riskli, riskli, çok yüksek riskli, temiz/yarı steril, steril ve radyasyon alanlarında görev yapan tüm personel ve öğrenciler ile bu alanlara giren hasta sahipleri/refakatçiler, hastalar, ekipman ve malzemeleri kapsar. Alan sınırları hastanenin onaylı renk kodlu yerleşim planı ve sahadaki işaretlemeler ile belirlenir. 3. İlişkili Belgeler ve Sorumlular: Veteriner Fakültesi Biyogüvenlik Kılavuzu uygulanır. Radyasyon alanlarında NDK mevzuatı ve ilgili radyasyon güvenliği kuralları ayrıca geçerlidir. Uygulamadan Sorumlu Yönetici, klinik/birim sorumluları, sorumlu öğretim elemanları, veteriner hekimler ve ilgili tüm çalışanlar sorumludur. 4. Alan Sınıfları ve Renk Kodları Renk / İşaret; Alan; Temel Kural. Yeşil; Normal Alan; Genel dolaşım ve idari/ortak alanlar; standart hastane kıyafeti ve el hijyeni.. Sarı; Düşük Riskli Alan; Hasta teması bulunan ancak belirgin enfeksiyöz risk taşımayan klinik alanlar; işleme göre KKE.. Turuncu; Riskli Alan; Biyolojik materyal, hasta bakımı veya kontaminasyon olasılığı yüksek alanlar; kontrollü giriş ve koruyucu KKE.. Kırmızı; Çok Yüksek Riskli Alan; Enfeksiyöz/izolasyon alanları; yalnız yetkili personel, alan özel KKE ve ekipman, giriş-çıkış kaydı.. Açık Yeşil; Temiz / Yarı Steril Alan; Steril alana geçişi hazırlayan temiz bölge; temiz forma, kontrollü ayakkabı ve el hijyeni.. Açık Kırmızı; Steril Alan; Ameliyathane/steril çalışma alanı; yalnız yetkili ekip, cerrahi kıyafet ve aseptik kurallar.. Koyu Sarı; Radyasyon Alanı; Biyolojik riskten bağımsız fiziksel tehlike alanı; yetkilendirme, dozimetre ve radyasyon KKE kuralları.. Not: Radyasyon alanı bir enfeksiyon-risk basamağı değil, ek bir fiziksel güvenlik katmanıdır. Radyasyon alanına giren hastanın biyolojik risk düzeyi ayrıca korunur; enfeksiyöz/riskli bir hasta bu alana alınırsa işlem süresince ilgili biyogüvenlik tedbirleri eş zamanlı uygulanır. 5. Genel Geçiş İlkeleri • Alanlar arası hareket mümkün olan en düşük sayıda tutulur. Gereksiz dolaşım, alanlar arasında kısa yol kullanımı ve kontrolsüz kapı geçişi yapılmaz. • Çalışma sırası mümkün olduğunca temizden kirliye planlanır. Aynı personel birden fazla risk düzeyinde görev yapacaksa önce normal/temiz alan görevleri, en son riskli ve çok yüksek riskli alan görevleri yürütülür. • Daha yüksek riskli bir alandan daha düşük riskli veya temiz bir alana dönüşte koruyucu ekipman alan sınırında çıkarılır; ayakkabı/çizme/galoş alan kuralına göre değiştirilir veya dezenfekte edilir. • Riskli veya çok yüksek riskli alanda kullanılan önlük, tulum, çizme ve diğer KKE ile normal alanlara, idari alanlara, öğrenci dinlenme alanlarına veya kantine geçilmez. • Eldiven kullanıldıysa alan değiştirirken ve farklı hasta/hayvan arasında eldiven değiştirilir. • Öğrenciler sorumlu öğretim elemanının izni olmadan yüksek risk düzeyi olan bölümlere veya steril alanlara giremez; çok yüksek riskli, steril ve radyasyon alanlarına izin ve gözetim altında girebilir. 6. Alanlara Giriş ve Çıkış Kuralları 6.1. Normal Alan: Standart hastane kıyafeti ve kapalı sadece hastanede giyilen ayakkabı/terlik kullanılır. 6.2. Düşük Riskli Alan: Klinik işleme göre eldiven veya sıçrama koruyucusu kullanılabilir. Alandan çıkışta KKE kullanıldıysa çıkartılır. 6.3. Riskli Alan: Doğrudan hasta/hayvan, biyolojik materyal veya kontamine yüzey teması bekleniyorsa eldiven ve uygun galoş kullanılır. Sıçrama riski varsa maske ve gözlük/yüz siperi eklenir. Alandan çıkarken KKE çıkartılır. 6.4. Çok Yüksek Riskli Alan: Giriş tek kontrollü noktadan yapılır. Alan özel koruyucu önlük/tulum, eldiven ve çizme/ayakkabı koruyucu kullanılır; damlacık/aerosol veya zoonotik risk varsa uygun maske ve göz koruması eklenir. Giriş-çıkış kayıt altına alınır. Çıkışta KKE kirli-temiz sınırında çıkarılır, el hijyeni uygulanır ve alan özel ayakkabı/ekipman dışarı taşınmaz. 6.5. Temiz/Yarı Steril Alan: Dış ortamda veya riskli alanlarda kullanılan önlük ve ayakkabı ile girilmez. Temiz forma/scrub, alana uygun temiz ayakkabı veya belirlenen koruyucu uygulama kullanılır. Girişte el hijyeni sağlanır; kirli ekipman ve açık atık bu alandan geçirilmez. 6.6. Steril Alan: Giriş yalnız yetkili personel ile sınırlandırılır. Cerrahi forma, bone ve maske kullanılır; steril sahada görev alacak personel cerrahi el antisepsisi sonrası steril önlük ve steril eldiven giyer. Kapılar gereksiz açılmaz, personel trafiği en aza indirilir. Steril alanın kirli/riskli alandan doğrudan geçiş noktası olarak kullanılması yasaktır. 6.7. Radyasyon Alanı: Yalnız yetkili personel girer. Kişisel dozimetre ve işlem gerektiriyorsa kurşun önlük, tiroid koruyucu ve diğer radyasyon KKE kullanılır. Radyasyon güvenliği ile biyogüvenlik önlemleri birlikte uygulanır. 7. Ekipman, Malzeme, Atık ve Numune Akışı • Temiz ve steril malzeme akışı kirli/atık akışından ayrılır. Steril paketler riskli ve çok yüksek riskli alanlardan geçirilmez. • Riskli ve çok yüksek riskli alana giren taşınabilir cihazlar mümkünse bariyer ile korunur; alan dışına çıkmadan önce cihaz üreticisinin izin verdiği yöntemle temizlenip dezenfekte edilir. • Stetoskop, termometre, tasma/yular, kova, temizlik ekipmanı gibi sık kullanılan malzemeler çok yüksek riskli alanlarda alana özel tutulur. • Biyolojik numuneler sızdırmaz primer kap ve uygun ikinci ambalajla taşınır. Dış yüzeyi kontamine numune kabı temiz alana çıkarılmaz. • Kontamine atık ve çamaşırlar kapalı/işaretli taşıma sistemiyle, temiz malzeme akışını kesmeden uzaklaştırılır. 10. Kişisel Eşya ve El Hijyeni • Telefon, kalem, anahtar, stetoskop ve benzeri kişisel/ortak eşyalar riskli ve çok yüksek riskli alanlarda mümkün olduğunca kullanılmaz. Kullanılması zorunlu eşyalar alan dışına çıkarılmadan önce uygun şekilde dezenfekte edilir. • El hijyeni; alana girişte gerektiğinde, hasta/hayvan temasından sonra, eldiven çıkarıldıktan sonra ve daha düşük riskli/temiz alana geçmeden önce uygulanır. • Görünür organik kirlenmede eller su ve sabunla yıkanır; uygun durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılır. 11. Acil Durum ve Biyogüvenlik İhlali • Hayati acil durumda klinik gereklilik önceliklidir; ancak mümkün olan KKE uygulanır ve olay sonrasında kullanılan güzergâh/alan karşılaşılan en yüksek biyolojik risk düzeyine göre temizlenip dezenfekte edilir. • Yanlış alana geçiş, KKE ile temiz alana çıkma, kontamine ekipmanın temiz alana taşınması, döküntü veya maruziyet gibi biyogüvenlik ihlalleri derhal ilgili birim sorumlusuna ve Sorumlu Yöneticiye bildirilir. • Gerekirse ilgili alan geçici olarak kapatılır; Biyolojik Döküntü Acil Durum Kiti ile temizlik/dezenfeksiyon tamamlanmadan rutin kullanıma açılmaz. 12. Eğitim, İşaretleme ve Kayıt • Renk kodları, alan girişlerinde ve yerleşim planlarında görünür şekilde gösterilir; çok yüksek riskli ve steril alanlarda yetkisiz giriş uyarıları bulunur. • Personel ve öğrenciler göreve/rotasyona başlamadan önce alan risk düzeyleri, geçiş kuralları, KKE giyme-çıkarma ve el hijyeni konusunda bilgilendirilir. • Çok yüksek riskli alan giriş-çıkışları, gerekli radyasyon kayıtları ve bildirimi gereken biyogüvenlik ihlalleri ilgili kayıt sistemlerinde izlenebilir şekilde tutulur.

| Birim Kalite Komisyonu Başkanı | Klinik Bilimler Bölüm Başkanı | Veteriner Fakültesi Dekanı |
| --- | --- | --- |
| Prof. Dr. Burcu M. BALKAN | Prof. Dr. A. Reha AĞAOĞLU | Prof. Dr. M. Çağrı KARAKURUM |