- KISIM

A-SÜT ALIM VE DEPOLAMA ÜNİTESİ

- SÜT ALIM VE TARTIM TANKI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapasite en az 1.000 Lt olmalıdır.

- Ebat 1250 x1500 xh 550 mm Prizmatik olmalıdır.

- Alım tankı 2,00 mm AISI 304 Kalite paslanmaz saçtan imal edilmelidir.

- Tankın üzerinde 500 x1240 xh 200 mm ebadında 500 Micron delikli Paslanmaz telli süzek bulunmalı, tankın üstünün kalan kısmında paslanmaz malzemeden imal seyyar kapak bulunmalıdır.

- Tankın ayakları ayarlanabilir vidalı olmalıdır.

- Süt çıkışı DN 50 AISI 304 Paslanmaz Kelebek vana olmalıdır.

- Tankın içindeki süt miktarını görmek için  ayaklarda loadcell ve tankın üzerinde  süt miktarını  kg veya litre olarak gösteren indiktaör bulunmalıdır.

- Tankın imalatında TIG kaynağı kullanılacaktır, kaynak yerleri polisaj yapılmış olup pürüzsüz olmalıdır.