- KISIM

B- PASTÖRİZASYON ÜNİTESİ

10- HOMOJENİZATÖR

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapasite					: 3.000 lt/h

- Elektrik Motor gücü			: 22 KW

- Elektrik beslemesi			: 380 V, 50 Hz

- Kumanda devresi				: 24 V, 50 Hz. A.C.

- Çalışma basıncı				: 150 bar

- Malzeme					: Paslanmaz çelikten imal, gıdaya uygun olmalıdır.

- Max. Viskozite				: 500 cPs

- Max. Girişteki Partikül büyüklüğü	: 700 mikron

- Max.  Çalışma sıcaklığı			: 90 C

- Homojenizatör basınç ayarlama sistemi : Pnomatik

- Kademe sayısı				: 1

- Piston sayısı				: 3

- Minumum besleme basıncı		: 4 bar

- Gerekli su besleme			: Min. 2 bar

- Gerekli hava besleme			: Min 8 bar

- Su Tüketimi				: 200 l/h