- KISIM

C- BEYAZ PEYNİR İMALAT BÖLÜMÜ

14- PEYNİR NEM ÖLÇÜM CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tartım kapasitesi 51  g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0.001 g olmalıdır.

- Cihazın nem tayin hassasiyeti ± 0.01 % olmalıdır.

- Cihazın kefesi 85 mm çapında paslanmaz çelik malzemeden olacaktır.

- Cihaz full dijital kalibrasyon özellikli olmalıdır.

- Cihaz otomatik dara alabilmelidir.

- Cihazın ekran VFD gösterge olmalıdır. Displey otomatik kapanmalıdır.

- Cihazın toz ve püskürtmeye karşı korumalı tuş takımı ve ekranı olmalıdır.

- Cihazın kurutma sistemi yüksek performanslı infrared halojen lamba olmalıdır.

- Cihazın kurutma sıcaklık aralığı 50° C ile 200° C olmalıdır.

- Cihazda tartım sonuçlarını kaydedecek 20 set hafıza olmalıdır.

- Cihazın rutubet testi için Standart mode, Otomatik mode, Zaman mode, Manuel mode programları olmalıdır.

- Cihazda numunenin Sıcaklık, Zaman-Ağırlık, nem-Yüzde gösterimi (yaş, kuru, katı, ilk ağırlık) ölçüm yapmalıdır.

- Cihazda kurutma sona erdiğinde alarm ile ikaz etme olmalıdır.

- Cihaz kapandığı zaman kurulan set değerleri aynı kalmalıdır.

- Cihazda hafıza fonksiyonu olmalı ve 100 adet tartım değerini hafızada saklamalıdır.

- Hafıza için seçilebilir zaman aralıları bulunmalıdır.

- Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için damlalıklı denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin kolayca sağlanması için vidalı, denge ayar ayakları olmalıdır.

- Cihaz aşırı yüke karşı korumalı olmalıdır.

- Cihaz kararlı tartım için çift katlı gövde tasarımlı, ortam sıcaklığı değişimlerine karşı korumalı olmalıdır.

- Cihazda otomatik çevresel ayarlar olmalıdır.

- Cihaz GLP/GMP/ISO standartlarına uygun yazılı dokümantasyon alma özelliği bulunmalıdır.

- Nem standardı WınCT software olmalı ve bir CD ile program verilmelidir.

- Cihazda standart RS232 interface ve kablosu olmalıdır.

- Cihazda püskürtmeye karşı korumalı displey (IP54) olmalıdır.

- Cihaz beraberinde standart aksesuar olarak 20 adet defalarca kullanılacak numune kabı, 2 Adet özel tutacak, 1 adet Cımbız, 1 adet Kaşık, 30 g Sodium tartrate dihydrate, Güç kablosu, 2 adet sigorta olmalıdır.

- Cihazın İngilizce ve Türkçe kullanma kitabı ve Referans kartı bulunmalıdır.

- Cihaz CE/ISO sertıfıkalı olacaktır.

- Cihaz 220 –240 VAC AC adaptör ile çalışmalıdır.