- KISIM

E- YOĞURT İMALAT ÜNİTESİ

16- EVAPARATÖR

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapasite               :  1.000 lt/h

| - Özelliği | : Sıcak süt girişli kesintisiz sistem evaporatör, vakum altında çalışır. Saatte 1.000 lt sütten 200-300 lt arasında su uçurma kapasitesine sahiptir. Süt giriş sıcaklığı; yaklaşık 80°C’dir. Süt koyulaştırma evaporatörü, paket sistemdir. : 1 adet süt pompası (motor gücü 2,2Kw-2840d/d), bir adet vakum pompası (motor gücü 4 hp-2800d/d), kondenserin altında bir adet su pompası (motor gücü 2hp-2800d/d) olmak üzere üç adet pompa, elektrik panosu ve platformdan oluşmaktadır. : Evaporatöre bağlanacak buharın basıncı; 3 Atü, : Toplam buhar tüketimi; 500 kg/h, : Toplam elektrik tüketimi; 7,5 Kw/h, : Toplam su tüketimi; 8.000 lt/h 20 C |
| --- | --- |

- Paslanmaz malzemeden merdiven  ve platformlu olmalıdır.

- Kaynakla birleştirme yerleri, giriş çıkış boru bağlantı yerleri, iç ve dıştan TIG argon kaynağıyla yapılacak, kaynak yerlerine herhangi bir çapak vs. olmayacak gerekli parlaklığa ve düzgün yüzeye sahip olacak şekilde işlem yapılmış olmalıdır.