- KISIM

H- TEREYAĞ ÜNİTESİ

19- TEREYAĞI YOĞURMA – ŞEKİLLENDİRME, GRAMAJLAMA MAKİNASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapasite			: 200 Kg/h

- Ebat			: 750x 1500 x h 1250 mm

- Malzeme			: Tamamen 3,00 mm AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal.

- Redüktör			: 1,5 KW Redüktör

- Elektrik kumanda panosu: Paslanmaz pano, kumanda malzemeleri.

- Özellikleri			: Helezonlar ve yağın temas ettiği yüzeyler kumlanmış olmalı,

Yağ doldurma haznesi 450x450 x h 400 mm ebadında

3 adet o 50, o 60 ve o 70 mm çapında yuvarlak kalıplar

- Kaynakla birleştirme yerleri, giriş çıkış boru bağlantı yerleri, iç ve dıştan TIG argon kaynağıyla yapılmalı, kaynak yerlerine herhangi bir çapak vs. olmamalı, gerekli parlaklığa ve düzgün yüzeye sahip olacak şekilde işlem yapılmış olmalıdır.