- KISIM

C- BEYAZ PEYNİR İMALAT BÖLÜMÜ

25- TUZLU SU HAZIRLAMA KAZANI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapasite en az 1.000 Lt olmalıdır.

- Ebat o 1140 x h 1050 Dikey silindirik ( kazan iç ölçüleri) olmalıdır.

- Salamura kazanı iç cidar 3.00 mm, ara cidar 2.00 mm, dış izole sacı 1.50 mm kalınlığında AISI 316 lalite paslanmaz saçtan imal edilmelidir.

- Karıştırıcı 1,5 HP, 50 d/d redüktör karıştırıcılı olmalıdır.

- Salamura kazanı yarım açılır tip kapaklı olmalıdır.

- Cidarlı olmalı, cidardan buhar vererek ısıtma, su vererek soğutmaya uygun olmalıdır.

- Cidar çalışma basıncı 2 bar, test basıncı 3 bar olmalıdır.

- Kazan e naz 40 mm kalınlığında taş yünü ile izolayonlu olmalıdır.

- Kazanda CIP yıkama başlığı olmalıdır.

- Kazanın tabanında DN50 Kelebek vanalı ürün  çıkışı bulunmalıdır.

- Kaynakla birleştirme yerleri, giriş çıkış boru bağlantı yerleri, iç ve dıştan TIG argon kaynağıyla yapılmalı, kaynak yerlerine herhangi bir çapak vs. olmayacak gerekli parlaklığa ve düzgün yüzeye sahip olacak şekilde işlem yapılmış olmalıdır.