- KISIM

C- BEYAZ PEYNİR İMALAT BÖLÜMÜ

27- DOLUM MASASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ebatı 950 x 1950 xh 850 mm  olmalıdır.

- Dolum masası şasesi 40x40x1,50 mm AISI 304 Paslanmaz profilden imal edilmelidir.

- Üst kısmı 2.00 mm AISI 304 Kalite paslanmaz saçtan imal edilmelidir.

- Masanın ayaklarında paslanmaz şaseli polyamid tekerlek olmalıdır.