- KISIM

E- YOĞURT İMALAT ÜNİTESİ

28- CİDARLI DEPO TANKI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapasite en az 1.500 Lt olmalıdır.

- Ebat o 1450 x h 1050 mm Dikey silindirik ( Kazan iç ölçüleri) olmalıdır.

- Cidarlı depo tankı iç cidar 3.00 mm, ara cidar 2.00 mm, dış izole sacı 1.50 mm kalınlığında AISI 304 Kalite paslanmaz saçtan imal olmalıdır.

- Karıştırıcı 1,5 HP, 50 d/d redüktör karıştırıcılı olmalıdır.

- Cidarlı depo tankı yarım açılır tip kapaklı olmalıdır.

- Cidarlı olacaktır, cidardan buhar vererek ısıtma, su vererek soğutmaya uygun olmalıdır.

- Cidar çalışma basıncı 2 bar, test basıncı 3 bar olmalıdır.

- Kazan e naz 40 mm kalınlığında taş yünü ile izolayonlu olmalıdır.

- Kazanda CIP yıkama başlığı olmalıdır.

- Kazanın tabanında DN 50 paslanmaz Kelebek vanalı ürün çıkışı bulunmalıdır.

- Cidarlı depo tankında 1 adet mekanik termometre olmalıdır.

- Kaynakla birleştirme yerleri, giriş çıkış boru bağlantı yerleri, iç ve dıştan TIG argon kaynağıyla yapılmalı, kaynak yerlerine herhangi bir çapak vs. olmayacak gerekli parlaklığa ve düzgün yüzeye sahip olacak şekilde işlem yapılmış olmalıdır.