- KISIM

E- YOĞURT İMALAT ÜNİTESİ

29- DOLUM TANKI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapasite en az 1.500 Lt olmalıdır.

- Ebat o 1250 x h 1350 mm Dikey silindirik ( Kazan iç ölçüleri) olmalıdır.

- Dolum tankı iç cidar 2.00 mm, izole sacı 1.50 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz saçtan imal edilmelidir.

- Karıştırıcı 1,5 HP, 50 d/d redüktör karıştırıcılı olmalıdır.

- Dolum tankı o 400 mm aseptik tip Menhol Kapaklı olmalıdır.

- Kazan e naz 40 mm kalınlığında taş yünü ile izolayonlu olmalıdır.

- Kazanda CIP yıkama başlığı olmalıdır.

- Kazanın tabanında DN 50 paslanmaz Kelebek vanalı ürün çıkışı bulunmalıdır.

- Dolum tankında 1 adet mekanik termometre bulunmalıdır.

- Kaynakla birleştirme yerleri, giriş çıkış boru bağlantı yerleri, iç ve dıştan TIG argon kaynağıyla yapılmalı, kaynak yerlerine herhangi bir çapak vs. olmayacak gerekli parlaklığa ve düzgün yüzeye sahip olacak şekilde işlem yapılmış olmalıdır.