- KISIM

E- YOĞURT İMALAT ÜNİTESİ

32- MAYALAMA ARABASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ebat		: 750 x h 1625 x 1750 mm

- Malzeme		: Gövde 40x40x1.20 mm AISI 304 kalite paslanmaz profil, Raflar 1,50 mm AISI 304 kalite paslanmaz sactan olmalıdır.

- Özellikleri		:

Paslanmaz gövdeli o 125 mm çapında Polyamid tekerlekli, 4 raflı, Raflar ondülo bükülmüş paslanmaz sactan olmalıdır.

Rafların kenarları o 8 mm paslanmaz milden korkuluklu olmalıdır.

Rafların ön tarafında taşan sütlerin toplanması için paslanmaz sactan oluk olmalı, oluklar içinde süt kalmayacak şekilde eğimli olmalıdır.