- KISIM

A-SÜT ALIM VE DEPOLAMA ÜNİTESİ

33- İZOLELİ DEPOLAMA TANKI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapasite en az 2.000 Lt olmalıdır.

- Ebat o 1300 x h 1650 mm Dikey silindirik (kazan iç ölçüleri) olmalıdır.

- Depo tankı iç cidar 2.00 mm, izole sacı 1.50 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz saçtan imal edilmelidir.

- Karıştırıcı 1,5 HP, 35 d/d redüktör karıştırıcılı olmalıdır.

- Depo tankı o 400 mm Aseptik tip AISI 304 Menhol kapaklı olmalıdır.

- Kazan e naz 40 mm kalınlığında taşyünü ile izolayonlu olmalıdır.

- Kazanda CIP yıkama başlığı olmalıdır.

- Kazanın tabanında DN 50 Paslanmaz Kelebek vanalı ürün çıkışı bulunmalıdır.

- Depo tankında 1 adet PT 100 termokupul bulunmalıdır.

- Digital göstergeli elektrik kumanda panosu bulunmalıdır.

- Karıştırıcı ayarlanan karıştırma zamanı kadar çalışıp duracak, ayarlanan durma zamanı kadar

durduktan sonra tekrar otomatik olarak çalışmaya devam edecek şekilde olmalıdır.

- Kaynakla birleştirme yerleri, giriş çıkış boru bağlantı yerleri, iç ve dıştan TIG argon kaynağıyla yapılmalı, kaynak yerlerine herhangi bir çapak vs. olmayacak gerekli parlaklığa ve düzgün yüzeye sahip olacak şekilde işlem yapılmış olmalıdır.