12. KISIM

58- ULTRASONİK HOMOJENİZATOR

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz hacmi 20 mL'den 900 mL'ye kadar olan numunelerin ultrasonik olarak muamelesinde kullanılmalıdır.

- Cihazın genlik kontrolü % veya watt olarak güç kontrolü ayarlanabilmelidir.

- Cihazın titreşme aralığı 0.1s ile 600s arasında dinlenme aralığı 0.2s ile 600s arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihazın zaman ayarı dijital olarak 1saniye ile 9 saat 59 dakika arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 9 kullanıcı programına sahip olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık göstergesi 0-120 °C arasında olmalıdır. Sıcaklık sensörü bulunmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda çalışmayı durdurup ve sesli alarm vermelidir.

- Cihaz istege bağlı olarak bilgisayardan kontrol edilebilmelidir. Bunun için WINPULSremote control sistemi içermelidir.

- Cihaz 20kHz frekans ve maksimum 200 Watt gücünde olmalıdır.

- Cihaz GM 3200 jeneratör,  UW 3200 ultrasonik  konverter,  SH 213G itici horn ve 2 adet TT 13 ve 2 adet ms 72 ve HG5 standı ile birlikte verilmelidir.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışmalıdır.