- KISIM

A-SÜT ALIM VE DEPOLAMA ÜNİTESİ

6- SÜT BRİX ÖLÇÜM CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz, ışığın kırılması metoduyla, %Brix değeri  ölçebilmek için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Cihazın ölçüm skalası; %0.00 ila 93.0 aralığında olmalı, (%Brix) biriminden neticeyi vermelidir.

- Cihaz; portatif olmalıdır. Ağırlığı 100gram, ölçüleri: 5.5cmx3.1cmx10.9cm olmalıdır.

- Cihaz, en az 2 adet AAA pil ile çalışabilmelidir.

- Ölçüm yapıldıktan sonra, musluk altında su ile durulanabilir olmalıdır.

- Cihazın koruma sınıfı IP 65 olmalıdır.

- LCD ekranı olmalı, sayısal ölçüm değeri ekranda, START butonuna basıldıktan 3 saniye sonra, görünmelidir.

- Sensörü temizlenip, saf suyla prizma doldurulup, ZERO tuşuna basıldığında, kolaylıkla sıfırlama yapılabilmelidir.

- Gerektiğinde, cihazın kalibrasyonu için, %10,20,30,40,50,60 Brix değerlerinde standart solüsyon kullanılabilmelidir.

- Cihazın 10°C ila 100 °C arasında, otomatik sıcaklık kompanzasyonu özelliği olmalıdır.

- Cihazın ölçüm doğruluğu; %0.1Brix ve +-0.1C olmalıdır.

- Ölçtüğü Minimum skala: % 0.1 olmalıdır.

- Cihazın verimli çalıştığı ortam sıcaklık aralığı 10°C ila 40°C olmalıdır.

- Cihazın numune prizmasına uygun, volatil materyallerin buharlaşmasını engelleyici metal kapak, opsiyonel olarak bulunmalıdır.

- Cihaz yanlışlıkla suya düşürülse, batmadan, suyun yüzeyinde kalmalıdır.

- Numune haznesine 3 damla numune konup, START butonuna basılması ölçüm için yeterli olmalıdır.

- Numune haznesi, heksalan krom kaplama olup, birçok kimyasala dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz, GMP, GLP, HACCP sistem standartlarıyla uyumlu olmalıdır.