16. KISIM

62- SPME SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SPME TUTUCU

- Manuel örnekleme için kullanıma uygun olmalıdır.

- Uygun düz inlet liner olan bütün GC lerde kullanıma uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

VIAL 40ML

- Şeffaf, 40ml hacimde

- Vidalı siyah fenolik delik kapaklı

- O.D. × H 29 mm × 82 mm boyutlarında, vida dişi 24-400 ölçülerinde olmalıdır.

- Septa silikon bağlanmış alüminyum olmalıdır.

- Paketinde 100 adet bulunmalıdır.

ISITICI BLOK

- L × W × H ;3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in. ölçülerinde olmalıdır.

- 28mm çaplı vialler için uygun

- 6 adet 40ml vial kapasitesine sahip olmalıdır.

TERMOMETRE

- Fiber cam malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Sıcaklık aralığı -10 -110°C olmalıdır.

- Uzunluğu 5 in. olmalıdır.

- PAH analizi sırasında SPME örnekleme standı ile kullanıma uygun olmalıdır.

SPME GİRİŞ KLAVUZU

- Termal yayılım sürecinde SPME fiber tutma düzeneğinin injection porttan güvenliğini sağlamalıdır.

- Agilent ve Varian kromatografi sistemleri arasında değişime uygun olmalıdır.

SPME FIBER (PDMS/DVB)

- 1 pakette 3 adet bulunmalıdır.

- df 65 μm, L 1cm, 24 ga ölçülerinde olmalıdır.

- Matrix aktif grubu Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB) kaplama olmalı

- Manuel holder ile kullanıma uygun olmalıdır.

- MW 50-300 arasında olan uçucu, amin ve nitroaromatik bileşiklerin analizine uygun olmalıdır.

SPME FIBER (DVB/CAR/PDMS)

- 1 pakette 3 adet bulunmalıdır.

- df 50/30 μm, L 1cm, 24 ga ölçülerinde olmalıdır.

- Matrix aktif Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) kaplama olmalıdır.

- Manuel holder ile kullanıma uygun olmalıdır.

- MW 40-275 arasında olan C3-20 uçucu ve yarı uçucu bileşiklerin analizine uygun olmalıdır.

MANYETİK BAR

- 10 mm × 3 mm boyutlarında

- PTFE kaplı, silindirik ALNICO V kaplı, mavi renkli

- Vial, mikrotest tüpleri ve santrifüj tüplerinde etkin bir karıştırma sağlayacak boyutta olmalıdır.