- KISIM

A-SÜT ALIM VE DEPOLAMA ÜNİTESİ

7- SÜT YAĞ ÖLÇÜM CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz Gerber yöntemi ile sütteki yağ miktarının belirlenmesi amacı ile kullanılmalıdır.

- 8 adet bütirometre kapasitesi olmalıdır.

- Cihazın hızı 1350 rpm olmalıdır.

- Santrfüj gücü 350  50 gr olmalıdır.

- Kapak kilit sistemi mevcut olmalıdır.

- Cihaz santrfüj işlemi sırasında 65 °C’ye ısınmalıdır.

- Başlangıç anında ve santrfüj işlemi sırasında aşırı hızlanmaya karşı korumalı olmalıdır.

- Cihaz elektrikli fren sistemine sahip olmalıdır.

- Cihaz dijital zamanlayıcıya sahip olmalıdır..

- Cihaz dokunmatik kontrol paneline sahip olmalıdır.

- Cihazın rotor çapı 170 mm olmalıdır.

- Cihaz 220 – 230 V / 50 – 60 Hz gerilimde çalışmalıdır.

- Cihazın orijinal katalogu üzerinden şartnameye madde madde cevap verilmelidir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.