- KISIM

B- PASTÖRİZASYON ÜNİTESİ

8- PASTÖRİZATÖR ÜNİTESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

| - Kapasite | : 3.000 LT/h |
| --- | --- |

| - Süt giriş sıcaklığı | # : 4 C |
| --- | --- |

| - Bölümler | # : 2 adet Regenarasyon bölümü # 1 adet Pişirme bölümü # 1 adet Isıtma bölümü # 1 adet soğutma bölümü |
| --- | --- |

- Seperatör Bağlantı Süt Çıkış Sıcaklığı	: 45 C

- Homojenizatör Bağlantı Süt Çıkış Sıcaklığı	: 65

- Süt pastörize  sıcaklığı			: 85-95 C

- Süt çıkış sıcaklığı				: 30-65 C

- Plaka  sayısı					: 115 Adet

- Toplam plaka ısı değiştirme yüzey alanı	: 18,65 m2

- Plaka Malzemesi				: 0.50 mm AISI 316.

- Plaka contası					: EPDM  gıdaya uygun conta

| - Sıcak su hazırlama bölümü | : 150.000 Kcal/h kapasiteli, 21 adet APV Marka TR-1 model AISI 316 Kalite paslanmaz malzemeden plaka, AISI 304 Kalite paslanmaz malzemeden gövdesi olmalıdır. 2 takım olmalıdır. |
| --- | --- |

| - Sıcak Su Sirkilasyon Pompası | : 3 HP 2800 d/d elektrik motorlu, tamamen paslanmaz malzemeden imal, girişi DN 50 çıkışı DN 40 paslanmaz rakorlu olmalıdır. 2 Adet olmalıdır. |
| --- | --- |

| - Özellikleri | Paslanmaz platformlu, 100 lt Balans tankı, 1adet Paslanmaz santrifüj Süt pompası, 2 Adet Sıcak su devir daim pompası,Üç yollu paslanmaz Çıkış vanası, Kelebek Süt giriş vanası Digital sıcaklık göstergeli elektrik panosu, Paslanmaz profilden yapılmış plotform üzerine monteli, Holder hariç. |
| --- | --- |

| - Otomatik Kontrol Ünitesi | 2 adet elektro pnomatik buhar vanası 1 adet elektro pnomatik buzlu su vanası 1 adet üçyollu pnomatik paslanmaz süt vanası 1 adet pastörize Pt 100 sensörü 1 adet ürün çıkış Pt 100 sensörü 1 adet buhar ventili hava şartlandırıcısı 1 adet geri dönüş vanası hava şartlandırıcısı Pastörize sıcaklığını otamatik olarak ayarlama imkanı, Pastörize ve mayalama sıcaklığını digital olarak kaydedilmesi, 12” panelli PLC kontrollü olmalıdır. |
| --- | --- |

- Gerekli  buhar			: 2 atü  400 kg/h

- Gerekli soğutma suyu		: 1 C  8.000 lt/h

- Gerekli hava			: 6 bar

- Kaynakla birleştirme yerleri, giriş çıkış boru bağlantı yerleri, iç ve dıştan TIG argon kaynağıyla yapılacak, kaynak yerlerine herhangi bir çapak vs. olmayacak gerekli parlaklığa ve düzgün yüzeye sahip olacak şekilde işlem yapılmış olmalıdır.