- KISIM

B- PASTÖRİZASYON ÜNİTESİ

9- KREMA SEPERATÖRÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapasite (lt/sa)			: 3.000 L / H	
Net Hacim (lt)			: 12	
Katı Boşaltım Hacmi (lt)		: 3	
Maksimum Tambur Devri (d/d)	: 7700	
Motor Gücü (kW)			: 11.5 kW	
Boy x En x Yükseklik (mm)	: 2400 x 1300 x 2000

- Sütün temas ettiği tüm yüzeyler talaş kaldırma işlemine tabi tutulduğu için pürüzsüz bir yüzey elde edilmektedir. Bu da yüzeylerde bakteri oluşmasını engellemekte ve daha verimli yerinde yıkatma (CIP) sağlanmış olmalıdır.

- Sütün, tambura beslendiği bölge sütün kesilmesini önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Üst gövde komple paslanmaz çelikten yapılmış olup alt gövde paslanmaz çelikten üzerine

giydirme yapılmış olmalıdır.

- Makinenin mil boyunun kısaltılması ile daha yüksek devirlere güvenli bir şekilde çıkılmalıdır. Bu da vibrasyon seviyesini ve enerji tüketimini düşürmelidir.

- Yağ sirkülasyonu ile yatak sürekli yağlanmalıdır.

- Tambur grubunda, sütün temas ettiği köşeler yuvarlatılarak bu kısımlarda herhangi bir ürün

birikimi olması engellenmiş olmalıdır.

- Tambur grubu dövme Duplex paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Motorun gücü kayışlı sistem ile tambura iletilecektir. PLC kumanda panolu olmalıdır.